作品使用手册

| 班级： | 华中科技大学电子与信息工程系09级通信工程0905、0904 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员： | 高忠派 | 学号: | U200913888 |
|  | 何绍富 |  | U200913947 |
|  | 吴 斌 |  | U200913908 |
| 指导 老师： | 闵玉堂 |  |  |
| 2012-07-04 |  |  |  |

- 系统简图(布局图)

- 系统原理

利用FPGA搭建microblaze软核（CPU），在软核上做一个控制器，跑上文件系统（主要管理SD卡文件），软核主要控制SD卡的初始化，读取文件，读取按键信息并采取相应的操作。主控模块（软核）将SD内读取的数据，做相应处理后，输入到解码芯片。解码芯片解码后，将音频由耳机或者音响输出。

三．操作指南

- 供电电源

FPGA自带供电电源，并采用USB提供下载数据。

解码芯片由USB接口提供5V直流电源（记得和FPGA共地）

音响供电主要由直流电源供电

- 按键功能

上下左右一共五个按键：如图

- 上键为上一曲。（此键按下，直接切歌到上一曲）

- 中间键为下一曲。（中间键不做旋钮用，当作按钮用，可按下，此键按下，直接切歌到下一曲）

- 左键为音量减。（按下该键音量减小）

- 右键为音量加。（按下该键音量加大）

- 下键为系统复位键。（此键按下，代码重新运行）

- 开关功能

从右到左一共四个开关，如图：

- 第一个开关时用来控制单曲循环的：当该开关打开（拨上去），则系统进入单曲循环模式，当开关关上（拨下来）则系统恢复正常整体文件循环播放模式

- 第二个开关是控制快进的：当该开关打开（拨上去），则系统调用相关函数，进行读取音频文件的快进，当拨下开关（关闭），系统进入正常播放模式

- 第三个开关时控制快退的：当该开关打开（拨上去），则系统调用相关函数，进行读取音频文件的快退，当拨下开关（关闭），系统进入正常播放模式

- 第四个开关是控制音频播放的暂停/播放：当该开关打开（拨上去），则系统进入一个处理函数（死循环），让读取SD文件与写入VS1003的操作中止，并保持之前状态，当开关拨下来系统又重新回到原来的断点进行播放音频文件。

- 注意事项

1 由于Spartan 3E开发板没有五伏电压提供，所以VS1003的供电电压是用USB外接的电压。

2 由于VS1003与Spartan 3E开发板供电电源不同，所以必须考虑到共地的问题，否则可能烧坏芯片。

3 按键力度要柔和，过度用力会压坏按键。

4 在接通电源的时候先接通Spartan 3E开发板的电源，然后再接通VS1003的电源；同理断电时先断掉VS1003的电源，在断掉Spartan 3E开发板的电源。

四．参考文献

[1] 刘福奇. FPGA嵌入式项目开发实战. 电子工业出版社

[2] 罗力凡 常春藤. 基于VHDL的FPGA开发快速入门·技巧·实例. 人民邮电出版社. 2009.5

[3] 江国强. SOPC技术与应用. 机械工业出版社

[4] 杨强浩等，基于EDK的FPGA嵌入式系统开发，2008.01

[5] 搜索引擎www.google.com  www.baidu.com